CPU, RAM và ổ cứng là 3 thành phần phần cứng cốt lõi quyết định trực tiếp đến tốc độ và hiệu năng của máy tính Windows 10.

1. Giải thích các thông số kỹ thuật

| Linh kiện | Vai trò & Khái niệm | Các thông số quan trọng cần quan tâm |
| --- | --- | --- |
| CPU (Bộ vi xử lý) | Được coi là "bộ não" của máy tính, xử lý mọi lệnh và phép tính từ hệ điều hành và ứng dụng. | • Tên dòng chip: Ví dụ Intel Core i5-1135G7 hoặc AMD Ryzen 5 5500U (số thế hệ càng cao thì công nghệ càng mới). • Xung nhịp (Clock Speed - GHz): Tốc độ xử lý lệnh. Xung nhịp cao hơn nghĩa là CPU tính toán nhanh hơn. • Số nhân / Số luồng (Cores / Threads): Càng nhiều nhân/luồng, máy tính xử lý đa nhiệm (chạy nhiều ứng dụng cùng lúc) càng mượt. |
| RAM (Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên) | Bộ nhớ tạm thời lưu dữ liệu làm việc của các ứng dụng đang mở để CPU truy xuất nhanh. Dữ liệu trên RAM sẽ mất khi tắt máy. | • Dung lượng (GB): 8GB là mức tiêu chuẩn văn phòng; 16GB–32GB đáp ứng tốt chơi game, làm đồ họa, dựng video. • Chuẩn RAM: DDR4 hoặc DDR5 (DDR5 cho tốc độ truyền tải nhanh hơn). • Tốc độ Bus (MHz): Tốc độ truyền dữ liệu của RAM (ví dụ: 3200MHz). |
| Ổ cứng (Bộ nhớ lưu trữ) | Nơi lưu trữ vĩnh viễn hệ điều hành Windows 10, phần mềm, ứng dụng và toàn bộ tệp cá nhân. Dữ liệu không mất khi tắt máy. | • Loại ổ cứng: SSD (nhanh gấp 5–10 lần, giúp khởi động máy và mở ứng dụng trong vài giây) hoặc HDD (chậm hơn, dung lượng lớn, giá rẻ). • Dung lượng (GB/TB): Phổ biến từ 256GB, 512GB đến 1TB. |

2. Cách kiểm tra thông số trên Windows 10

Cách 1: Dùng Task Manager (Trực quan & Nhanh nhất)

- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc để mở Task Manager.

- Click chọn tab Performance (nếu không thấy, bấm vào More details ở góc dưới).

- Tại cột bên trái:

  - CPU: Xem mã chip, số nhân/luồng (Cores/Logical processors) và xung nhịp hiện tại.

  - Memory: Xem dung lượng RAM đã cài đặt, lượng RAM đang dùng và chuẩn/tốc độ Bus.

  - Disk (C: D:): Xem loại ổ cứng (SSD hay HDD), dung lượng còn trống và tốc độ đọc/ghi.

Cách 2: Dùng lệnh System Properties

- Nhấn tổ hợp phím Windows + R, gõ lệnh sysdm.cpl rồi nhấn Enter.

- Ngay cửa sổ xuất hiện (tab General), bạn sẽ thấy thông tin về mẫu CPU và dung lượng RAM của máy.

Cách 3: Dùng công cụ System Information (Đầy đủ chi tiết nhất)

- Nhấn tổ hợp phím Windows + R, gõ msinfo32 rồi nhấn Enter.

- Tại phần System Summary:

  - Mục Processor: Cho biết thông tin đầy đủ về CPU.

  - Mục Installed Physical Memory (RAM): Cho biết tổng dung lượng RAM.

- Để xem ổ cứng: Mở rộng nhánh Components ở cột bên trái → chọn Storage → chọn Drives hoặc Disks.